ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до Інвестиційної програми на 2017 рік

в  тарифі на транспортування теплової енергії

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»  здійснює  підприємницьку діяльність з:

- Виробництва теплової енергії на обладнанні Кременчуцької ТЕЦ - теплоелектроцентралі з  комбінованим виробництвом електричної і теплової енергії (ліцензія на виробництво електричної енергії – серія АГ № 500397 від 02.06.2011 року, строк дії ліцензії не обмежений; та ліцензія на виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії – № 709 від 01.06.2012 (переоформлено Постановою від 08.09.2015р № 2278), строк дії ліцензії не обмежений.

- Транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами (ліцензія на транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами – №10 від 01.02.2013р (переоформлено Постановою від 08.09.2015р № 2277), строк дії ліцензії не обмежений.

- Постачання теплової енергії (ліцензія на постачання теплової енергії – №10 від 01.02.2013р (переоформлено Постановою від 08.09.2015р № 2277), строк дії ліцензії не обмежений.

Крім цього ПАТ «Полтаваобленерго» здійснює ліцензійну діяльність з транспортування та постачання електричної енергії.

Загальна структурна схема управління:

ПАТ«Полтаваобленерго»

Кременчуцька ТЕЦ:

- виробництво електричної та теплової енергії (та пар для Укртатнафти).

- транспортування теплової енергії магістральними тепловими мережами

Кременчуцька філія:

- транспортування теплової енергії розподільчими тепловими мережами,

- постачання теплової енергії (та пар для Укртатнафти)

- транспортування та постачання електричної енергії розподільчими електричними мережами

27 філій по області:

- транспортування та постачання електричної енергії розподільчими електричними мережами

Виробництво теплової енергії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»  здійснює на обладнанні Кременчуцької ТЕЦ - теплоелектроцентралі з  комбінованим виробництвом електричної і теплової енергії. Крім Кременчуцької ТЕЦ джерелом  теплової енергії є котельня, де встановлено  два водогрійних котла  ПТВМ-50, які з 23.11 2004 року  знаходяться на консервації із-за зменшення  споживання теплової енергії у м. Кременчуці.

Теплові мережі, які передають теплову енергію від виробника – Кременчуцька ТЕЦ до споживача складаються з двох частин.

Магістральна теплова мережа – комплекс трубопроводів і споруд, що забезпечують транспортування теплоносія від джерела теплової енергії до місцевої (розподільчої) мережі.

Забезпечує транспортування теплової енергії  магістральними тепловими мережами окремий підрозділ – Район Теплових Мереж (РТМ) у складі Кременчуцької ТЕЦ (м.Кременчук, вул. Свіштовська, 2).

Місцева (розподільча) теплова мережа – сукупність енергетичних установок, обладнання і трубопроводів, яка забезпечує  транспортування теплоносія від джерела теплової енергії, центрального теплового пункту або магістральної теплової мережі до теплового вводу споживача. Місцеві локальні мережі складаються з цілорічних мереж, мереж центрального опалення та мереж гарячого водопостачання.

Забезпечує діяльність з транспортування місцевими (розподільчими) тепловими мережами КП «Теплоенерго» м.Кременчука та Кременчуцька філія ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» .

Теплова енергія до житлово-комунальних споживачів міста надходить по:

- магістральних теплових мережах, що знаходяться в оренді у ПАТ  «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 1999 року згідно з договором № 1056 від 22.09.1999 року, загальною довжиною  у двохтрубному вимірі    60,2687 км;

- внутрішньоквартальних (розподільчих) мережах системи теплопостачання, що належать до комунальної власності м. Кременчука і обслуговуються КП «Теплоенерго»;

- внутрішньоквартальних (розподільчих) мережах системи теплопостачання, що належать ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на правах власності загальною довжиною 0,690 км у двохтрубному вимірі;

- внутрішньобудинкових  мережах,  які знаходяться на балансі споживачів та обслуговуються ними самостійно, або за допомогою керуючою компанії.

Теплові мережі ПАТ «Полтаваобленерго» за графіком роботи поділяються на цілорічні мережі, мережі централізованого опалення (ЦО) і мережі гарячого водопостачання (ГВП). Всі магістральні мережі працюють в цілорічному режимі, розподільчі мережі до ЦТП працюють в цілорічному режимі, від ЦТП до споживача поділяються на мережі ЦО і мережі ГВП.

Всі теплові мережі прокладені на відкритому повітрі, або в непрохідних каналах. Безканальна прокладка теплових мереж відсутня. Попередньоізольовані трубопроводи відсутні. Внутрішньобудинкові мережі ЦО і ГВП не знаходяться на балансі підприємства.

Будівництво більшої частини теплових мереж  проводилось з 1964 року. Тобто деякі ділянки тепломереж експлуатуються понад 40 років.

Крім того, Кременчуцька ТЕЦ постачає пар тиском 16 ата і 43 ата на Кременчуцький  нафтопереробний  завод ПАТ «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова  компанія «Укртатнафта».

Реєстр максимальних  теплових навантажень на опалення, гаряче водопостачання та технологічні потреби житлових та громадських споруд.

Дані до реєстру максимальних  теплових навантажень на опалення, гаряче водопостачання та технологічні потреби для  юридичних  осіб  прийнято згідно  з укладеними договорами про постачання  теплової енергії, а для населення згідно з журналом навантажень по житловим будівлям. Вентиляція відсутня.

Зведені дані теплових навантажень Кременчуцької філії ПАТ «Полтаваобленерго» станом на 01.01.2017 р. наведені в таблиці:

| Найменування категорії | Загальне максимальне теплове навантаження , Гкал/год |
| --- | --- |
| Населення | 441,250 |
| Бюджетні установі | 52,677 |
| Інші споживачі | 291,801 |
| Господарські потреби | 1,041 |
| ВСЬОГО | 786,769 |

З метою подальшого ефективного здійснення ліцензійної діяльності компанії у сфері теплопостачання Інвестиційною програмою на 2017 рік у складі тарифу на теплову енергію передбачено вкладення фінансових коштів у розмірі 6593,25 тис. грн. без ПДВ на влаштування обліку теплової енергії у житлових будинках споживачів міста Кременчука. Джерелами фінансування заходів, що заплановані для впровадження у 2017 році, є амортизаційні відрахування у розмірі 6593,25 тис. грн. без ПДВ.