ПОЯСНЕННЯ

до проекту рішення  "Про затвердження Програми заміни аварійних зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення та запірної арматури м. Кременчука на 2019 – 2021  роки

Метою цієї Програми  є поступове приведення технічного стану зовнішніх мереж централізованого водопостачання та водовідведення міста Кременчука і запірної арматури на них до вимог нормативних документів (ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди», ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди»), впровадження сучасних трубопроводів з полімерних матеріалів та надійної запірної арматури (засувок, затворів) з гумованими запірними елементами, що забезпечить надійне безперебійне водопостачання та водовідведення населенню та підприємствам міста.

Загальна довжина водопровідних мереж міста становить 429,5 км, з них водопроводів, побудованих до 1960 налічується 147,57 км, побудованих в період з 1960 по 1980 роки – 167,23 км і тільки 131,17 км, що побудовані після 1980 року. Деякі мережі водопостачання різних діаметрів 100-200-300 мм  потребують заміни із-за частих поривів на труби з сучасних матеріалів (ПЕ, ПХВ). Також є необхідність заміни запірної арматури (Д-100 ÷ 800 мм).  Водогони побудовані у 70-80-х роках минулого сторіччя із сталевих труб. Строк експлуатації 14-20 років. Технічний стан незадовільний, трапляються аварії, під час ліквідації яких вимушено припиняється водопостачання. Не кращий стан і водогонів дюкеру, побудованих 30 років тому.

Технічний стан системи водовідведення міста характеризується високим зносом основних фондів. Резерви пропускної спроможності каналізаційних мереж практично вичерпані, 30% мереж замортизовано. Основним фактором аварійності на мережах є повний їх фізичний знос. Відсутній резерв по напірним колекторам від головних каналізаційних насосних станцій (СП-1, 7, 12, 18 і 19), не дає можливості ліквідувати аварійні ситуації на каналізаційних мережах без припинення подачі води місту (тобто без оголошення населенню). Існує загроза виникнення надзвичайних ситуацій, що може привести до загострення стану епідемічної та екологічної безпеки в місті з причин відсутності надійності в роботі напірних каналізаційних колекторів.

Виконання Програми по заміні аварійних напірних та самопливних каналізаційних колекторів  забезпечить надійність функціонування мережі водовідведення міста Кременчука, виключить можливість аварійного забруднення оточуючого природного середовища через вилив побутово-фекальних стічних вод на поверхню або у водойми на території міста. Заміна аварійних мереж водопостачання та заміна запірної арматури    забезпечить безперебійне постачання питної води населенню та підприємствам міста та зменшить кількість поривів на мережах і, як слідство,  зменшить втрати питної води у розподільчій мережі водопостачання міста Кременчука.

Директор КП "Кременчукводоканал"                                     В.І. Солодяшкін