Додаток

до рішення  міської ради

від 12 грудня 2018 року

ПОРЯДОК

утримання, ремонту, реконструкції, реставрації фасадів будинків та споруд

на території міста Кременчука в новій редакції

Розділ 1. Загальні положення

1.1.	 Порядок утримання, ремонту, реконструкції, реставрації фасадів будинків та споруд на території міста Кременчука (далі за текстом "Порядок") регламентує вимоги щодо утримання, ремонту, реконструкції і реставрації фасадів житлових і нежилих будинків та споруд на території міста Кременчука.

1.2. Дотримання цього Порядку є обов'язковим для виконання власників або управителів на підставі договору з власниками при утриманні, ремонту, реконструкції, реставрації фасадів будинків та споруд на території міста Кременчука.

- Власники або управителі на підставі договору з власниками  несуть відповідальність за невиконання цього Порядку відповідно до розділу 7 цього Порядку.

1.4. Утримання будинків та споруд, які виведені з експлуатації, відселених та аварійних будинків здійснювати з урахуванням положень Постанови Ради Міністрів Української РСР від 26.04.1984 №189 «Про порядок обстеження стану жилих будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним та технічним вимогам та визнання жилих будинків і жилих приміщень непридатними для проживання».

1.5. Визначення термінів:

балансоутримувач будинку,  споруди,  житлового комплексу  або комплексу будинків і споруд (далі - балансоутримувач) - власник або юридична особа, яка за  договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством  звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних  для  своєчасного проведення  капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе  відповідальність за його експлуатацію згідно з законодавством.

фасад будинку, споруди - зовнішня частина будинку, споруди з усіма елементами від покрівлі до вимощених, за орієнтуванням фасади поділяються на головний, боковий,дворовий;

елемент фасаду - конструктивний, декоративний, технологічний елемент на фасаді будинку, споруди, розміщений згідно з проектними рішеннями (карнизи, піддашки, балкони, лоджії, вікна, елементи зовнішнього водовідведення, стики стінових панелей зовнішніх стін, цоколі, приямки, огорожа на даху, тощо);

обладнання фасаду - ремонтні та раніше не передбачені при будівництві будинку, споруди, технологічні елементи (трубопроводи, кабельні мережі, елементи кріплення різного призначення, тощо);

ремонт фасаду - комплекс організаційно-технічних заходів та ремонтно-будівельних робіт щодо усунення незначних руйнувань елементів фасаду будинку, які погіршують естетику міського середовища, загрожують безпеці власників (користувачів) будинків, споруд, приміщень та пересуванню пішоходів;

реконструкція фасаду - комплекс заходів, спрямованих на поліпшення архітектурної виразності фасадів будинку, підвищення експлуатаційних теплотехнічних та інших показників, у тому числі трансформація структурної побудови фасаду з улаштуванням нових елементів і деталей (входів, прорізів, рекламних та інформаційних конструкцій тощо);

консервація фасадів - сукупність науково обгрунтованих заходів, які дозволяють захистити об'єкти культурної спадщини від подальших руйнувань і забезпечують збереження їхньої автентичності з мінімальним втручанням у їхній існуючий вигляд;

реабілітація фасадів - сукупність науково обгрунтованих заходів щодо відновлення культурних та функціональних властивостей фасадів об'єктів культурної спадщини, приведення їх у стан, придатний для використання;

реставрація фасадів - сукупність науково обгрунтованих заходів щодо укріплення (консервації) фізичного стану, розкриття найбільш характерних ознак, відновлення втрачених або пошкоджених елементів об'єктів культурної спадщини із забезпеченням збереження їхньої автентичності;

несправність елемента фасаду - технічний стан елемента фасаду, при якому не виконується хоча б одна із передбачених експлуатаційних вимог;

пошкодження елемента фасаду - несправність елемента фасаду від зовнішніх впливів (природних, техно- і антропогенних);

дефект елемента фасаду - несправність елемента фасаду, спричинена порушенням правил, норм, технічних умов його утримання;

об'єкт архітектури - будинок, споруда житлово-цивільного, комунального, промислового та іншого призначення;

об'єкт культурної спадщини - місце, будинок, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їхні частини, пов'язані з ними території чи водні об'єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об'єкти, незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з антропологічного, археологічного, естетичного, етнографічного, історичного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність;

пам'ятка - об'єкт культурної спадщини національного або місцевого значення, який занесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України;

паспорт фасаду - реєстраційний документ, яким фіксується архітектурне та колористичне вирішення (в тому числі при необхідності художнє освітлення усіх фасадів споруди);

паспорт пам'ятки - обліковий документ, що містить сукупність наукових відомостей і фактичних даних, що характеризують історію пам'ятки і його сучасний стан.

управитель -  особа,  яка  за  договором   з   власником   чи балансоутримувачем    здійснює   управління   будинком,  спорудою, житловим комплексом  або комплексом  будинків  і  споруд  (далі  - управління   будинком)  і  забезпечує  його  належну  експлуатацію відповідно до закону та умов договору.

утримання будинків і прибудинкових територій - господарська діяльність, спрямована на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи щодо забезпечення експлуатації та/або ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також утримання прилеглої до них (прибудинкової) території відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством.

ремонт будинку - комплекс будівельних робіт, спрямованих на відновлення, з можливим поліпшенням експлуатаційних показників елементів будинку.

спеціалізована організація - юридична особа, що відповідно до законодавства має повноваження надавати (виконувати) ті чи інші послуги (роботи).

самочинна зміна зовнішнього виду фасадів будинків і споруд - зміна існуючих фасадів та їх частин (елементів) внаслідок теплової ізоляції (опорядження), пофарбування, облицювання та розміщення будь-яких елементів, а також ушкодження фасадів і їх частин.

технічні елементи (пристрої), що розміщуються ззовні на фасадах будинків та споруд є:

- пристрої та устаткування інженерного забезпечення будинків та споруд;

- пристрої та устаткування засобів зв’язку;

- великі радіоприймальні антени, антени супутникового телебачення;

- пристрої і устаткування систем опалення, вентиляції та кондиціювання повітря, тощо;

- пристрої нічного оформлення та освітлення фасадів будинків та споруд.

1.6. Роботи по утриманню, ремонту, реконструкції, реставрації, реабілітації фасадів виконуються як планові заходи, позачергово, виходячи з нагальних потреб власника, за його бажанням або примусово, за відповідним розпорядженням органу виконавчої влади на підставі погодженого в управлінні містобудування та архітектури виконавчого комітету Кременчуцької міської ради паспорта опорядження фасаду.

1.7. Роботи по утриманню, ремонту, реконструкції, реставрації, реабілітації фасадів будинків і споруд, що є об'єктами культурної спадщини, виконуються лише за наявності письмового дозволу відповідного органу з питань охорони культурної спадщини на підставі погодженої з ним науково-проектної документації та паспорта опорядження фасаду.

Розділ 2. Обов'язки власників або управителів на підставі договору з власниками  щодо утримання, ремонту, реконструкції, реставрації фасадів об'єктів містобудування

2.1. Власники або управителі на підставі договору з власниками зобов'язані:

2.1.1. Здійснювати роботи по підтриманню фасадів будинків споруд, їх елементів  у  належному технічному  стані для забезпечення  архітектурно-естетичного вигляду та безпеки для пішоходів, мешканців, обслуговуючого персоналу.

2.1.2. Дотримуватися  вимог  системи   оглядів   (встановленої  наказом Держжитлокомунгоспу від 17.05.2005 № 76) загальних - весняних та осінніх;

позапланових - після стихійних лих та непередбачуваних обставин. При цьому особливу увагу звертати на:

- елементи конструкцій стін;

- декоративно – облицювальний шар ;

- водозахисні покриття дрібних архітектурних деталей і елементів ;

- балкони, піддашки, еркери, лоджії, пожежні сходи, систему водовідведення з даху і т. ін.;

- ґанки, парадні двері, слухові вікна, вікна сходових кліток, вітрини та рекламу орендованих приміщень, ящики для квітів на зовнішніх площинах фасадів;

- послаблення кріплень, пошкодження та руйнування виступаючих архітектурних деталей;

- наявність тріщин, пошкодження, відшарування та руйнування обличкування, тиньку, фактурного та фарбувального шарів;

- вивітрювання та випадання розчину із швів обличкування та мурування;
руйнування герметизації стиків панельних та великоблочних будівель;

- сліди підтікань, корозії металевих елементів та плями;

- руйнування і знос металевого покриття та ринв;

- загальне забруднення поверхні стін, вікон, знаків інформаційної служби, вітрин;

- вологіший режим підвальних приміщень будівель і його вплив на стан кладки фундаментів та фасадів будівель.

2.1.3. Під час огляду балконів, лоджій, еркерів, піддашків, карнизів та поясів особливу увагу звертати на стан несучих залізобетонних, металевих і дерев'яних консольних балок для виявлення можливих дефектів, зокрема на:

- тріщини в місцях закладання, замурування та забивання;

- наявність корозії металевих балок, арматури, цементного каменю;

- ураження дерев'яних балок домовим грибком або шкідниками;

- відсутність або пошкодження огорож, гідроізоляції;

- обернені нахили поверхні плит (до споруди).

2.1.4. При виявленні аварійного стану балконів, піддашків, еркерів та інших виступаючих елементів фасаду:

- відгородити небезпечну територію;

- негайно встановити тимчасові кріплення;

- огородити дільницю під балконами, піддашком або еркером стаціонарним огородженням;

- заборонити мешканцям вихід на балкони або еркери.

2.1.5. Під час огляду парапетів, балюстрад і металевих огорож перевіряти їх стійкість і надійність, а також їх кріплення з несучими конструкціями.

2.1.6. Під час огляду фасадів обстежувати пожежні сходи, надійність закладення несучих консолей, кронштейнів і опор на стіні будівлі, стан сходових маршів, площадок, огорож і вживати термінові заходи по усуненню несправностей.

2.1.7. Ящики з квітами для фасадів встановлювати на спеціальних піддонах або кронштейнах на відстані не менше 10 см від стіни.

2.1.8. Металеві огорожі, покриття з металу, ящики для квітів та інші металеві елементи на фасаді фарбувати атмосферостійкими фарбами кожні 3-6 років. Колір фарби повинен відповідати паспорту фасаду.

2.1.9. Проводити технічне обслуговування покрівель будівель та споруд, очищення металевих елементів покрівель (жолобів, звисів тощо), а також елементів фасаду від снігу, льоду.

2.1.10. В разі виявлення утрати зв'язку окремих цеглин та зовнішнього облицювання, ліпних виробів, установлених на фасадах з кладкою зовнішніх стін на висоті більше 1.5 метрів, що  загрожує безпеці людей, негайне огородження небезпечної зони та ліквідація несправностей на протязі 1 робочого дня.

2.1.11. На підставі результатів проведених оглядів будинків приймати рішення про необхідність проведення в подальшому детального обстеження фасадів будинків, споруд, або їх окремих елементів, виготовлення проектної або науково-проектної документації на проведення відновлювальних робіт.

2.1.12. При необхідності проводити технічну експертизу для визначення технічного стану та визначення вимог по утриманню, ремонту, реконструкції, реставрації, реабілітації фасадів проведення ремонтів фасадів будинків та споруд на території міста Кременчука.

2.2. Власники або управителі на підставі договору з власниками оформляють паспорти на фасади об'єктів як обов'язкове доповнення до документа, що посвідчує форму власності. За умов згоди власника управителі можуть виступати інвесторами проведення робіт з ремонту, реконструкції, реставрації фасадів об'єктів відповідно до договорів з власниками.

2.3. У разі, коли власники і управителі на підставі договору з власниками  не дійшли згоди щодо прийняття пайової участі у ремонті, реконструкції, реставрації фасаду всього будинку в цілому, проведення робіт по ремонту, реконструкції, реставрації на частині фасаду будинку заборонено.

2.4. Переобладнання і перепланування жилих будинків, жилих і нежилих у жилих будинках приміщень, що призводять до порушення тривкості або руйнації несучих конструкцій будинку, погіршення цілісності і зовнішнього вигляду фасадів, порушення вимог протипожежної  безпеки та засобів протипожежного захисту, не допускається.

Перепланування жилих будинків, жилих і нежилих у жилих будинках приміщень, що погіршує умови експлуатації і проживання всіх або окремих громадян у будинку або квартирі, не допускається.

2.5. Під час експлуатації будинку необхідно забезпечувати:

- заданий температурно-вологісний режим усередині будинку;

- справний стан стін для сприйняття навантажень (конструктивну міцність);

- усунення ушкоджень стін у міру виявлення, не допускаючи їх подальшого розвитку;

- теплозахист, вологозахист зовнішніх стін.

2.6. Не допускаються деформації конструкцій,  відхилення конструкцій від вертикалі й осідання конструкцій, розшарування рядів кладки, руйнація і вивітрювання стінового матеріалу, провисання і випадання цеглин.

Причини і методи ремонту встановлює спеціалізована організація.

2.7. Цоколь будинку повинен бути захищений від зволоження та  обростання мохом.

2.8. Не допускається ослаблення кріплень виступаючих деталей стін: карнизів, балконів, пасків, кронштейнів, розеток, тяги та ін., руйнація й ушкодження облицювального шару,  у тому числі лицювальних плиток.

2.9. Для запобігання руйнації облицювання, штукатурки й фарбованих шарів фасаду слід не допускати зволоження стін атмосферною, технологічною, побутовою вологою. Не допускається покриття фасаду паронепроникним матеріалом.

2.10.  Не допускається локальне виконання робіт з теплової ізоляції (опорядження), розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) з ушкодженням зовнішніх будівельних конструкцій будинків та споруд.

2.11. Не допускається самочинна зміна зовнішнього виду фасадів будинків і споруд, а саме: локальне виконання робіт з теплової ізоляції (опорядження), розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на фасадах багатоквартирних житлових будинків.

2.12. Проводити ремонт елементів фасаду, покрівлі, своєчасне їх фарбування (орієнтовно 1 раз на 5 років).

Розділ 3. Обов'язки власників або управителів на підставі договору з власниками щодо утримання, ремонту, реконструкції, реставрації фасадів об'єктів культурної спадщини

3.1. Розділ 2 обов’язковий для виконання власників або управителів на підставі договору з власниками щодо утримання, ремонту, реконструкції, реставрації фасадів об'єктів культурної спадщини.

3.2. Власники або управителі на підставі договору з власниками об'єктів культурної спадщини зобов'язані:

3.2.1. Утримувати фасади об'єктів культурної спадщини у належному технічному стані, своєчасно проводити ремонт, фарбування, захищати від пошкодження, руйнування або знищення будь-яких зовнішніх частин будинку відповідно до Закону України "Про охорону культурної спадщини" та охоронного договору.

3.2.2. Укласти з відповідним органом охорони культурної спадщини охоронний договір. При передачі пам’ятки, щойно виявленого об'єкта культурної спадщини чи її (його) частини в управління істотною умовою договору з власниками є забезпечення вимог Закону України "Про охорону культурної спадщини" та умов охоронного договору, укладеного з відповідним органом культурної спадщини.

3.2.3. На підставі результатів проведених оглядів будинків приймати рішення про необхідність проведення в подальшому детального обстеження фасадів будинків, споруд, або їх окремих елементів, виготовлення проектної або науково-проектної документації на проведення відновлювальних робіт.

3.2.4. Демонтувати самочинне будівництво та переобладнання балконів, прибудови, кондиціонери, супутникові антени, вивіски, рекламоносії, елементи охоронної сигналізації, відеокамери, а також віконні та дверні заповнення, що не відповідають їх первісному матеріалу та малюнку.

3.3. Забороняється змінювати призначення об'єктів культурної спадщини, пам’яток, їхніх частин та елементів, робити написи, позначки на них, на їх

територіях та в охоронних зонах без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини.

3.4. Утримувати фасади пам'яток відповідно до режимів використання, встановлених відповідним органом обласної державної адміністрації з питань охорони культурної спадщини, у спосіб, що потребує якнайменших змін і доповнень пам'ятки та забезпечує збереження її матеріальної автентичності, просторової композиції, а також елементів обладнання, упорядження, оздоби тощо.

3.5. При необхідності проводити технічну експертизу для визначення технічного стану та визначення вимог по утриманню, ремонту, реконструкції, реставрації, реабілітації фасадів проведення ремонтів фасадів будинків та споруд на території міста Кременчука.

3.6. Режими утримання фасадів пам'яток культурної спадщини встановлюють:

- центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини щодо пам'яток національного значення;

- відповідний орган обласної державної адміністрації з питань охорони культурної спадщини державної адміністрації щодо пам'яток місцевого значення.

3.7. Фасад пам'ятки, як і саму пам'ятку, її частини та елементи забороняється змінювати, в тому числі функціональне призначення, робити написи, позначки на ній, на її території та в її охоронній зоні без дозволу Кабінету Міністрів України або відповідного органу охорони культурної спадщини.

3.8. У разі виникнення загрози для збереженості пам'ятки її власники або управителі на підставі договору з власниками зобов'язані негайно повідомити про це управління культури та туризму виконкому міської ради та управління містобудування та архітектури виконкому міської ради.

3.9. Розміщення реклами на фасадах пам'яток національного значення, будинків, що знаходяться в межах зон охорони цих пам'яток, історичних ареалів населених місць, дозволяється за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини, а на фасадах пам'яток місцевого значення — за погодженням з відповідним органом обласної державної адміністрації з питань охорони культурної спадщини.

3.10. Забороняється будь-яка діяльність юридичних або фізичних осіб, що створює загрозу об'єкту культурної спадщини або порушує законодавство, державні стандарти, норми і правила у сфері охорони культурної спадщини.

На фізичну або юридичну особу, діяльність якої негативно позначається на стані об'єкту культурної спадщини (створює загрозу знищення, руйнування, пошкодження, спотворення), покладається обов’язок вжити заходи, погоджені з відповідним органом культурної спадщини, для запобігання такій загрозі та підтримання об'єкту культурної спадщини в належному стані за власні кошти.

3.11. Будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, що можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об'єкту культурної спадщини, проводяться тільки після повного дослідження цих об'єктів за рахунок коштів замовників зазначених робіт.

3.12. Роботи з утримання, ремонту, реконструкції, реставрації фасадів об'єктів культурної спадщини здійснюється за наявності письмового дозволу

відповідного органу охорони культурної спадщини на підставі погодженої з ним науково-проектної документації.

3.13. Розроблення проектів ремонту, реконструкції та реставрації пам'яток передує проведення необхідних науково-дослідних робіт, у тому числі археологічних і геологічних.

3.14. У складі організаційно-функціональної структури підприємства - виконавця робіт з ремонту, реконструкції та реставрації пам'яток мають бути підрозділи та/або фахівці, які забезпечують виконання відповідних виробничо-технічних, виробничих функцій.

Головний архітектор  проекту, керівники та виконавці робіт повинні мати освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні для проведення відповідних робіт.

3.15. Роботи із збереження об'єктів культурної спадщини проводяться згідно з реставраційними нормами та правилами, погодженими  центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини.

Будівельні норми та правила застосовуються у разі проведення робіт із збереження об'єкта культурної спадщини лише у випадках, що не суперечать інтересам збереження цього об'єкта.

Розділ 4. Джерела фінансування робіт з утримання, ремонту, реконструкції, реставрації фасадів будинків та споруд (їх частин, приміщень)

4.1. Власники або управителі на підставі договору з власниками несуть обов'язки по утриманню, проведенню ремонту, реконструкції, реставрації фасадів будинків і споруд, що належать їм, за рахунок власних, бюджетних чи залучених коштів.

4.2. У разі, коли у власності, на праві повного господарського відання, оперативного управління юридичних чи фізичних осіб знаходяться окремі нежилі приміщення в нежилих чи житлових будинках, то такі особи несуть зобов'язання по пайовій участі в ремонті, реконструкції, реставрації фасадів будинків, споруд та благоустрою прибудинкової території пропорційно до займаної площі. Орендарі будинків, споруд, приміщень несуть зобов'язання по ремонту, реконструкції, реставрації фасадів будинків і споруд відповідно до умов договору оренди.

4.3. У випадку неможливості зробити ремонт або реставрацію фасадів будинків, споруд, передбачений відповідними нормативами і договором, а також, якщо проведення ремонту, викликане невідкладною потребою, власники або управителі на підставі договору з власниками можуть виконувати роботи за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених діючим законодавством.

Розділ 5. Порядок оформлення документації на ремонт, реконструкцію і реставрацію фасадів будинків та споруд

5.1. Проводити ремонт, реконструкцію і реставрацію фасадів будинків та споруд необхідно на підставі проектної документації, розробленої в установленому порядку, з урахуванням вимог до будинку або споруди, щодо їх призначення та відповідно з паспортом опорядження фасаду.

5.2. Функції замовника на розробку проектної документації на ремонт, реконструкцію і реставрацію фасадів покладаються на власника будинку та/або споруди (далі – Замовник).

Управителі на підставі договору з власниками можуть виступати інвесторами на проведення вищезазначених робіт і здійснювати оформлення необхідних документів від імені власника будинку, споруди за його письмовим дорученням.

5.3. При намірі здійснення ремонту та/або реконструкції фасадів будинків і споруд власники або управителі на підставі договору з власниками проводять оформлення документів у такому порядку:

1) отримання власниками або управителями на підставі договору з власниками або проектувальником вихідних даних;

2) розроблення проектної документації, спеціалізованими особами, які мають відповідний сертифікат на даний вид робіт;

3) затвердження проектної документації власниками або управителями на підставі договору з власниками;

4) погодження паспорта опорядження фасаду або зміни в паспорт в управлінні містобудування та архітектури виконавчого комітету Кременчуцької міської ради

5) виконання підготовчих та будівельних робіт;

6) прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

5.4. Розроблення науково-проектної документації на проведення реставраційних, ремонтних робіт на пам'ятці та робіт із відновлення, пристосування здійснюється згідно з державними будівельними нормами та нормативними документами, які регламентують склад та порядок розроблення науково-проектної документації, а також нормативними документами для будівництва в тій частині, яка не суперечить нормативним документам на проведення науково-реставраційних робіт.

5.4.1. При намірі здійснення ремонту, реставрації та/або реконструкції фасадів будинків і споруд об’єктів культурної спадщини власники або управителі на підставі договору з власниками проводять оформлення документів у такому порядку:

1) отримання власниками або управителями на підставі договору з власниками або проектувальником вихідних даних;

2) розроблення науково-проектної документації спеціалізованими науково-реставраційними та проектно-реставраційними організаціями, що мають відповідну ліцензію чи атестацію, або атестованими (ліцензованими) спеціалістами з наступними розділами:

- попередні роботи;

- комплексні наукові дослідження;

- ескізний проект реставрації;

- робоча документація;

- науково-технічний супровід (за необхідності);

- науково-реставраційний звіт.;

3) затвердження проектної документації власниками або управителями на підставі договору з власниками;

4) погодження науково-проектної документації з відповідним органом охорони культурної спадщини;

5) представлення погодженого паспорта опорядження фасаду або зміни в паспорт в управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;

6) виконання підготовчих та будівельних робіт;

7) прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

5.5. Власники або управителі на підставі договору з власниками окремих приміщень повинні мати копію паспорта опорядження фасаду з позначенням тієї його частини, яка належить до цих приміщень.

5.6. Паспорт виконується у 3-х примірниках, один з яких (контрольний) зберігається в управлінні містобудування та архітектури виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, два інших  у Замовника (один для підрядника або іншої третьої особи, один без права передачі).

Для об'єкта культурної спадщини додатково готується один примірник паспорта опорядження фасаду, який зберігається в Управлінні культури та туризму виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області та погоджується з відповідним органом охорони культурної спадщини.

5.7. Паспорт набуває чинності з моменту погодження його в управлінні містобудування та архітектури виконавчого комітету Кременчуцької міської ради (крім об'єктів культурної спадщини).

5.9. Будь-які зміни у вирішенні фасадів, включаючи заміну опорядження, колористичного рішення, розміщення реклами, елементів інформаційно- комунікаційних систем та технологічного обладнання обов'язково вносяться до архівного примірника паспорта.

5.10. Проектна документація на проведення робіт виконується на замовлення замовника відповідними сертифікованими спеціалістами.

5.11. Перелік документів паспорта опорядження фасадів (відповідно до державних будівельних норм):

- титульний аркуш;

- зміст;

- протокол засідання архітектурно-містобудівної ради (або витяг) у випадку, якщо об`єкт підлягає розгляду містобудівною радою;

- ситуаційний план (у кольорі);

- креслення опорядження фасадів (у кольорі);

- таблиця кольорів опорядження фасадів.

Розділ 6. Технічний контроль за виконанням робіт по проведенню ремонту, реконструкції, реставрації фасадів будинків та споруд і прийняттю виконаних робіт

6.1. При проведенні робіт по ремонту, реконструкції, реставрації фасадів будинків та споруд власниками або управителями на підставі договору з власниками призначається відповідальна особа, що здійснює функції технагляду.

6.2. Технічний контроль за виконанням робіт по ремонту, реконструкції та реставрації фасадів здійснюється відповідно до існуючих нормативів.

6.2.1. Технічний контроль за проведенням робіт по ремонту, реконструкції та реставрації фасадів будинків, споруд, їх якістю здійснюються відповідальною або уповноваженою власником об'єкта особою (технагляд), представником будівельної організації (виконроб) та автором розробки проекту на проведення

ремонту, реконструкції, реставрації фасаду (авторський нагляд), а також науковим керівником робіт (в разі об`єкту пам`ятки).

6.3. Прийняття виконаних робіт по ремонту, реконструкції та реставрації фасадів будинків, споруд. здійснюється відповідно до діючого законодавства,

6.4. Не дозволяється прийняття робіт, виконаних неякісно, з відхиленням від паспорта опорядження фасадів, затвердженого відповідним органом охорони культурної спадщини та управлінням містобудування та архітектури виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

Особи, які допустили прийняття неякісно виконаних робіт чи виконаних з відхиленням від паспорта опорядження фасадів, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Розділ 7. Відповідальність за порушення Порядку

7.1. Відповідальність за своєчасне виявлення, попередження і вжиття заходів щодо усунення порушень вимог Положення покладений на власників будинків та споруд, власників приміщень, управителів на підставі договору з власниками, балансоутримувачів, правління ОСББ, управителів багатоквартирного будинків, відомства, на балансі яких перебувають багатоквартирні житлові будинки та гуртожитки.

7.2. У випадках виявлення порушень Порядку, а саме: вже проведених самочинних робіт з ремонту, реконструкції, реставрації елементів фасадів об'єктів містобудування:

- на об’єктах житлового фонду - балансоутримувачі, правління ОСББ, управителі багатоквартирних будинків, відомства, на балансі яких перебувають багатоквартирні житлові будинки та гуртожитки видають фізичній чи юридичній особі, що виконала роботи припис про негайне приведення фасаду будинку до первісного стану та проведення демонтажу технічних елементів (пристроїв).

- на об’єктах громадського та виробничого призначення - спеціалісти Автозаводської районної адміністрації та Крюківської районної адміністрації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради видають власникам будинків та споруд, власникам приміщень, управителям на підставі договору з власниками, що виконала роботи припис про негайне приведення фасаду будинку до первісного стану та проведення демонтажу технічних елементів (пристроїв).

7.3. В разі не реагування на вимоги припису (зволікання з усуненням порушень) балансоутримувачі, управителі багатоквартирних  будинків правління ОСББ, відомства, на балансі яких перебувають багатоквартирні житлові будинки, гуртожитки, спеціалісти Автозаводської районної адміністрації та Крюківської районної адміністрації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради направляють інформацію про правопорушників до управління контролю за станом благоустрою виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

7.4. Управління контролю за станом благоустрою виконавчого комітету Кременчуцької міської ради організовує комісійне обстеження у складі спеціалістів виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області: управління містобудування та архітектури, управління житлово-комунального господарства, управління культури та  туризму та інспекції державного архітектурно-будівельного контролю та складається акт обстеження фасаду будинку та споруди.

7.5. Управління контролю за станом благоустрою виконавчого комітету Кременчуцької міської ради на підставі акту обстеження оформлює  протокол про адміністративне правопорушення відповідно до  Кодексу України «Про адміністративні правопорушення» для його наступного розгляду адміністративною комісією за місцем проживання правопорушника та подальшого вжиття заходів згідно діючого законодавства.

7.6. Проведення демонтажу елементів утеплення (опорядження) та/або технічних елементів (пристроїв) здійснюється власниками цих елементів (пристроїв) за власний рахунок. Примусовий демонтаж здійснюється у відповідності до Правил благоустрою території міста Кременчука, затверджених рішенням Кременчуцької міської ради Полтавської області від 01.11.2011.

7.7. При виявленні самочинного проведення робіт з ремонту, реконструкції, реставрації елементів фасадів об'єктів містобудування балансоутримувачі, управителі багатоквартирного будинків правління ОСББ, відомства, на балансі яких перебувають багатоквартирні житлові будинки, гуртожитки, спеціалісти Автозаводської районної адміністрації та Крюківської районної адміністрації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради направляють інформацію про правопорушників до інспекції державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області для вжиття заходів згідно чинного законодавства.

7.8. За ухилення від підписання охоронних договорів на пам'ятки, порушення режиму використання пам'ятки, проведення ремонтних, реставраційних, робіт  на пам'ятці, зміну призначення пам'ятки, її частин та елементів, здійснення написів, позначок на ній, на її території та в її охоронній зоні без письмового дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини, а також за невиконання законних вимог посадових осіб органів охорони культурної спадщини щодо усунення порушень вимог законодавства про охорону культурної спадщини або створення перешкод для їх діяльності винні особи притягаються до адміністративної відповідальності відповідно до  чинного законодавства.

7.9. За недодержання  вимог щодо захисту, збереження, утримання, використання, реставрації, пам'яток, у тому числі тих вимог,  що передбачені охоронними договорами, умисне доведення їх до стану руйнації винні особи притягаються до адміністративної відповідальності відповідно до чинного законодавства.

Начальник управління

містобудування та архітектури

виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради                                           О.Г. ВОЛОЩЕНКО