ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проєкту рішення  «Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 24 жовтня 2019 року «Про затвердження Програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства м. Кременчука на 2020 рік»

Метою цієї Програми  є поступове приведення технічного стану мереж і споруд централізованого водопостачання та водовідведення міста Кременчука і технологічного обладнання на них до вимог нормативних документів (ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди», ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди»), впровадження сучасних трубопроводів з полімерних матеріалів та надійної запірної арматури (засувок, затворів) з гумованими запірними елементами, що забезпечить надійне безперебійне водопостачання та водовідведення населенню та підприємствам міста.

Загальна довжина водопровідних мереж міста становить 438,385 км, з них водопроводів, побудованих до 1960 налічується 147,57 км, побудованих в період з 1960 по 1980 роки – 167,23 км і тільки 123,585 км, що побудовані після 1980 року. Деякі мережі водопостачання різних діаметрів 100-200-300 мм  потребують заміни із-за частих поривів на труби з сучасних матеріалів (ПЕ, ПХВ). Також є необхідність заміни запірної арматури (Д-100 ÷ 800 мм).  Водогони побудовані у 70-80-х роках минулого сторіччя із сталевих труб. Строк експлуатації 14-20 років. Технічний стан незадовільний, трапляються аварії, під час ліквідації яких вимушено припиняється водопостачання. Не кращий стан і водогонів дюкеру, побудованих 30 років тому.

Загальна довжина каналізаційних мереж міста становить 271,113 км. Технічний стан системи водовідведення міста характеризується високим зносом основних фондів. Резерви пропускної спроможності каналізаційних мереж практично вичерпані, 30% мереж замортизовано. Основним фактором аварійності на мережах є повний їх фізичний знос. Відсутній резерв по напірним колекторам від головних каналізаційних насосних станцій (СП-1, 7, 12, 18 і 19), не дає можливості ліквідувати аварійні ситуації на каналізаційних мережах без припинення подачі води місту (тобто без оголошення населенню). Існує загроза виникнення надзвичайних ситуацій, що може привести до загострення стану епідемічної та екологічної безпеки в місті з причин відсутності надійності в роботі напірних каналізаційних колекторів.

На виконання Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» необхідно встановлення приладів обліку холодної води на вводах в багатоповерхові житлові будинки. На даний час необхідно оснастити вузлами комерційного обліку 885 багатоповерхових будинки. Також необхідно оснастити вузлами комерційного обліку 2458 приватних будинків. На сьогоднішній день підприємством  було встановлено  383 од. лічильників на вводах холодної води у багатоповерхових будинках.

Контроль якості води посідає ключове місце у проєктах модернізації систем водопостачання та водовідведення. На сьогоднішній день  лабораторії КП «Кременчукводоканал» не мають можливості своїми силами здійснювати лабораторно-виробничий контроль води питної та джерел централізованого питного водопостачання, за всіма показниками, що регламентуються  Державними санітарними нормами та правилами  «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»  та ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого водопостачання, доводиться на договірних засадах залучати інші атестовані лабораторії. Засоби вимірювальної техніки в лабораторіях підприємства здебільшого 90-х років випуску, які застарілі та потребують оновлення. Лабораторія питної води водоочисної станції проводить визначення  лише  12 показників важких металів з 33 рекомендованих за допомогою застарілого приладу атомно-абсорбційного спектрофотометру «Сатурн - 3», який 1987 року випуску. Недоліком атомно-абсорбційного методу досліджень є те, що  це одноелементний метод, загальна тривалість аналізу буде прямо пропорційна кількості визначених показників та потребує  заміни  комплектуючих запчастин приладу на кожен визначений елемент, методика не передбачує визначення важких металів в стічній воді.  Крім цього, з 1 січня 2018 року, на території України втратили чинність методики виконання вимірювань радянських часів, зокрема ГОСТу «Вода питна», згідно яких лабораторії нашого підприємства виконують вимірювання  великої кількості санітарно-токсикологічних показників. З 01.01.2008 року, в Україні  діє державний стандарт ДСТУ ISO 11885:2005 по визначенню 33 елементів в природній, стічній та питній воді методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно-зв’язаною плазмою. Цей метод є основним методом елементарного аналізу  ДСанПіНу 2.2.4-171-10 та замінює застарілі атомно-абсорбційні та спектрофотометричні методики вимірювань, якими користувалися лабораторії до цього часу.

Насоси підкачки холодної води, встановлені в приміщеннях ЦТП, експлуатуються більше 30 років, морально застаріли та відпрацювали свій ресурс. Для  досягнення оптимального техніко-економічного ефекту в роботі водоочисних споруд, необхідна  заміна морально застарілого насосного обладнання. Нагально необхідна заміна морально застарілого повітродувного обладнання каналізаційних очисних споруд правобережжя (Крюківських КОС). Необхідна заміна застарілого та зношеного обладнання на каналізаційних насосних станціях СП-2, СП-16 та Крюківських КОС на сучасні  насосні агрегати.

Для надійної експлуатації споруд водопостачання та водовідведення міста Кременчука необхідне надійне забезпечення електропостачання. Враховуючи те, що водозабірні споруди, водоочисні споруди, каналізаційні очисні споруди побудовано у 60-х – 70-х роках минулого сторіччя і за цей час заміна кабельних ліній не проводилася, показники ізоляції кабельних ліній знаходяться нижче допустимих показників згідно Правил технічної експлуатації електромереж (ПТЕЕ). У зв’язку з тим, що кабельні лінії знаходяться в агресивному середовищі та дуже старі, їх броня місцями повністю піддалася корозії. Заміна кабельних мереж гарантуватиме надійність електропостачання об'єктів водопостачання та водовідведення міста.

Виконання робіт по заміні аварійних напірних та самопливних каналізаційних колекторів  забезпечить надійність функціонування мережі водовідведення міста Кременчука, виключить можливість аварійного забруднення оточуючого природного середовища через вилив побутово-фекальних стічних вод на поверхню або у водойми на території міста. Заміна аварійних мереж водопостачання та заміна запірної арматури    забезпечить безперебійне постачання питної води населенню та підприємствам міста та зменшить кількість поривів на мережах і, як слідство,  зменшить втрати питної води у розподільчій мережі водопостачання міста Кременчука.

Придбання нового сучасного обладнання та впровадження сучасних європейських методів контролю якості води надасть змогу забезпечити раннє виявлення  у джерелі водопостачання небезпечних забруднювальних речовин та надасть можливість швидкого коригування технологічних процесів водопідготовки, оперативного моніторингового контролю якості природної, питної, а також стічної води за багатьма санітарно-токсикологічними показниками, створить умови для контролювання якості води відповідно до європейських вимог.

Для надійної та злагодженої роботи підприємства вкрай необхідне оновлення парку спеціалізованої техніки, а саме, необхідне придбання екскаватора  на колісному ходу, фронтального екскаватора-навантажувача  з навісним гідропневмомолотом на базі колісного трактора,  самоскиду  двохосного  на базі шасі МАЗ або КрАЗ, автомобілів РВМ (ремонтно-відновлювальна машина), оперативних  аварійних автомобілів   на  базі  мікроавтобусів, що надасть можливість вчасно виконувати аварійно-відновлювальні роботи та мінімізує додаткові витрати на придбання запчастин і оплати на ремонт техніки.

Для забезпечення якості очищення вихідної води на водоочисній станції міста Кременчука у разі  погіршення якісних показників води в Кременчуцькому водосховищі необхідне застосування спеціального обладнання для точного дозування реагентів, які застосовуються  в технологічному процесі очищення вихідної води до ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», а саме придбання та встановлення установки дозування активованого вугілля. Також для доведення вихідної води до якості води питної стає необхідним дозавантаження фільтруючих матеріалів (Цеоліт Біо). Крім того, для надійної і безпечної роботи хлорного обладнання водоочисної станції    необхідне придбання та заміна зношеного існуючого обладнання дозування хлору на сучасне безпечне та надійне обладнання закордонного виробництва, що дозволить в періоди погіршення якості вихідної води повністю усувати забруднюючі речовини.

Тарифи на 2020 рік розраховані на плановий обсяг реалізації послуг, відповідно до річного плану ліцензованої діяльності, а очікувані об’єми реалізації мають тенденцію до значного зниження, що впливає на зменшення очікуваних доходів. Таким чином, підприємство не має можливості фінансувати за рахунок власних коштів видатки, необхідні для погашення кредиту МБРР.

Згідно законодавства України КП "Кременчукводоканал", як роботодавець, зобов’язане дотримуватись мінімальних гарантій оплати праці, що передбачені діючим законодавством та Галузевою угодою з 01.01.2019 року набули чинності зміни до Галузевої угоди, якими передбачено необхідність встановлення мінімальної тарифної ставки робітника І розряду в розмірі не менше 160% розміру прожиткового мінімуму, визначеного для працездатних осіб. При цьому тарифи, що введені в дію з 01.03.2019 року та водовідведення  не враховують вищезазначені гарантії оплати праці.

З урахуванням законодавчих змін у сфері надання комунальних послуг, пов’язаних із введенням в дію нової редакції ЗУ "Про житлово-комунальні послуги", внаслідок неврегульованості положень окремих нормативно-правових актів, найближчим часом, а саме, до 01.05.2020 року, неможливо застосувати на підприємстві новий відкоригований розмір тарифів для усіх категорій споживачів. А як наслідок, підприємство не має можливості підвищити заробітну плату робітникам до законодавчо обумовлених мінімальних соціальних гарантій.

Директор КП "Кременчукводоканал"                             В.І. Солодяшкін