

Додаток 
                                                                                   до рішення Кременчуцької
                                                                             міської ради Кременчуцького

                                                                             району Полтавської області
                                                                             від  22 грудня  2020 року
ПРОГРАМА 
утримання та ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць та засобів регулювання дорожнього руху (світлофорних об’єктів)

в межах Кременчуцької міської територіальної громади на 2021 рік
м. Кременчук
продовження додатка

ПАСПОРТ

(загальна характеристика Програми)

Програми утримання та ремонту

мереж зовнішнього освітлення вулиць та засобів регулювання дорожнього руху (світлофорних об’єктів)

в межах Кременчуцької міської територіальної громади
на 2021 рік
	1.
	Назва Програми
	Програма утримання та ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць та засобів регулювання дорожнього руху (світлофорних об’єктів) в межах м. Кременчука та Потоківського старостинського округу на 2021 рік

	2


	Ініціатор розроблення Програми
	Департамент  житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

	3.
	Розробник Програми
	КП «Міськсвітло» 

	4.
	Відповідальні виконавці Програми
	КП «Міськсвітло», Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

	5.
	Головний розпорядник бюджетних коштів
	Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

	6.
	Учасники Програми
	Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, 

КП «Міськсвітло»-одержувач бюджетних коштів

	7.
	Термін реалізації Програми
	2021 рік

	8.
	Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми
	Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені діючим законодавством України

	9.
	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,
	52 234 568,00 грн.

	9.1.
	Коштів місцевого бюджету та інших джерел фінансування, не заборонені діючим законодавством України
	52 234 568,00 грн.


продовження додатка

ПРОГРАМА

утримання, технічного обслуговування та ремонту

мереж зовнішнього освітлення вулиць 
та засобів регулювання дорожнього руху (світлофорних об’єктів)

в межах Кременчуцької міської територіальної громади
на 2021 рік
1. Загальні положення. 
1.1. Зовнішнє освітлення та безпека руху – є одними із найважливіших критеріїв, за якими можна оцінити економічний розвиток міста та соціальний рівень життя його мешканців. 

1.2. Основні положення Програми утримання та ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць та засобів регулювання дорожнього руху (світлофорних об’єктів) в межах Кременчуцької міської територіальної громади на 2021 рік (надалі Програма), направлені на створення безпечних і  комфортних умов для  учасників  дорожнього  руху,  підвищення  ефективності  та  надійності  мереж  зовнішнього  освітлення,  покращення  естетичного вигляду  міста,  зменшення  травматизму  серед  жителів  у  вечірній  час,  попередження  скоєння  правопорушень  у  нічний  час  доби.    
1.3. КП «Міськсвітло», засновником якого є територіальна громада міста Кременчука в особі Кременчуцької міської ради, - є визначеною організацією, яка здійснює постійний контроль за безперебійною роботою та належним технічним станом мереж  зовнішнього освітлення та світлофорних об’єктів у місті та в районному окрузі, що знаходяться на балансі підприємства. 

1.4. В основу реалізації Програми покладено принцип об'єднання зусиль органу місцевого самоврядування та КП «Міськсвітло» для вирішення питань щодо надання населенню міста Кременчука та Потоківського старостинського округу якісних послуг із освітлення вулиць міста в нічний час та організації безпеки руху. 

1.5. Основними завданнями Програми є створення безпечних і комфортних умов для учасників дорожнього руху, підвищення ефективності та надійності функціонування мереж зовнішнього освітлення та світлофорних об’єктів на території міста Кременчуцької міської територіальної громади.

У Програмі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:


- зовнішнє освітлення – освітлення вулично-дорожньої мережі, парків, внутрішньоквартальних територій або територій будь-яких інших об’єктів через (або) за допомогою перетворення електричної енергії у світлову;
продовження додатка


- об’єкти зовнішнього освітлення – електричне та допоміжне обладнання і електромережі (у тому числі лінії електропередач напругою до 1000В), що забезпечують належне функціонування, відповідно до державних стандартів, технічних умов та норм, вуличного, об’єктного та архітектурно-декоративного освітлення;
       - світлофорний об’єкт - локальна ділянка вулично-дорожньої мережі, на якій послідовність руху конфліктуючих транспортних потоків або транспортних і пішохідних потоків регулюється світлофорною сигналізацією;
      - утримання об’єктів зовнішнього освітлення та світлофорних об’єктів – роботи та послуги, пов’язані з обслуговуванням та забезпеченням належного функціонування таких об’єктів згідно з державними стандартами, технічними умовами та нормами.

Система зовнішнього освітлення м. Кременчука включає в себе окремі елементи, в т.ч.: 

· світильники різних модифікацій – 10,2 тис. шт.; 

· опори зовнішнього освітлення – 5011 шт.; 

· шафи керування зовнішнім освітленням, обладнані приборами обліку електроенергії – 100 шт.;
· повітряно – кабельна мережа – 539,0 км;
Система зовнішнього освітлення Потоківського старостинського округу включає в себе окремі елементи, в т.ч.: 

· світильники різних модифікацій – 146 тис. шт.; 

· повітряні лінії – 10,56 км;

КП «Міськсвітло» утримує та обслуговує 58 світлофорних об’єктів. Перехрестя вулиць – це один об’єкт. Він має один контролер, який керує проїздом цього перехрестя, світлофори транспортні та пішохідні, кабельні мережі.  На різних перехрестях, залежно від складності, різна кількість самих світлофорів.  
2. Мета та напрямки реалізації Програми.
   Мета Програми – забезпечення якісного утримання, підвищення ефективності та надійності функціонування об’єктів зовнішнього освітлення та світлофорних об’єктів, запобігання криміногенної та зменшення аварійної ситуацій.    
Об'єктами реалізації Програми є:
· зовнішнє освітлення вулиць;
· паркове освітлення;
· внутрішньоквартальне освітлення;
· зовнішнє освітлення шкіл та лікарень ;
· святкова ілюмінація;
продовження додатка

· світлофори та пішохідні переходи.
Реалізація буде за напрямками, передбаченими кошторисом та планами використання бюджетних коштів.

Виконання заходів, направлених на реалізацію Програми, а саме: ремонт і утримання у належному технічному стані електромереж зовнішнього освітлення та світлофорних об’єктів Кременчуцької міської територіальної громади, дасть змогу забезпечити комплексний благоустрій території міста та сприятливе для життєдіяльності людей середовище, забезпечення громадського порядку.  
3. Строки виконання Програми.
Виконання заходів Програми планується здійснити протягом 2021 року.
4. Перелік заходів і завдань Програми.
Програма ставить перед собою наступні цілі: обґрунтування витрат підприємства на утримання мереж вуличного освітлення та світлофорних об’єктів, на оплату електроенергії для даних об’єктів межах Кременчуцької міської територіальної громади на 2021 рік. 
Виконання робіт та послуг з утримання (технічного обслуговування) існуючих мереж вуличного освітлення носить плановий характер і забезпечує:
· оптимізацію витрат бюджетних коштів на оплату електроенергії на потреби зовнішнього освітлення та світлофорних об'єктів;
· якісне і високоефективне освітлення міста;
· регламентований режим роботи мереж зовнішнього освітлення, контроль їх стану - своєчасне включення і виключення освітлення;
· утримання пультів керування зовнішнім освітленням та світлофорами;
· функціональний контроль пристроїв управління;
· періодичні та позачергові огляди мереж вуличного освітлення, виявлення непрацюючих світильників, пошкоджень в мережах і пристроях управління;
· організацію системи своєчасного усунення пошкоджень та проведення планово-попереджувальних робіт в мережах зовнішнього освітлення;
· організацію системи своєчасного усунення пошкоджень і проведення планово-попереджувальних робіт на світлофорних об’єктах;
· заміну ламп в світильниках та світлофорах, їх утилізація;
· заміну елементів що вийшли з ладу;
· вимір рівнів освітленості в пристроях вуличного освітлення;
· профілактичні випробування електричного обладнання;
продовження додатка

· перевірку рівнів напруги;
· підвищення рівня безпеки населення і дорожнього руху;
· підвищення ділової активності жителів міста у вечірні години;
· істотне зниження ймовірності створення кримінальної обстановки.
Виконання робіт та послуг з ремонту передбачає:
· комплексну заміну частково зношених або пошкоджених світильників, світлофорів, опор;
· заміну кабелю, дротів і розтяжок у межах прогону;
· ліквідацію та перетяжку провислих дротів;
· ревізію та ремонт знятих світильників і світлофорів в майстернях, перевірку дії всіх елементів, остаточне налагодження і випробування;
· ремонт опор і кронштейнів освітлювальних приладів.
До витрат з утримання та ремонту мереж вуличного освітлення і світлофорних об’єктів відносяться:
· витрати на оплату за спожиту активну та реактивну електричну енергію на потреби вуличного освітлення та світлофорних обєктів;
· витрати на оплату праці працівників КП «Міськсвітло» (штат підприємства налічує – 51 особу);
· витрати на основні матеріали (світильники, лампи, дроселя, контактори; кабель та провід, світлофори, електролічильники, ІЗП, опори, кронштейни, паливно-мастильні матеріали, запасні частини на устаткування та автотранспорт, інші) та супутні матеріали;
· витрати на експлуатацію машин і механізмів;
· загальновиробничі та адміністративні витрати (в т.ч. покриття комунальних витрат).                          
З метою забезпечення умов комфортного проживання мешканців міста Кременчука, КП «Міськсвітло» має затверджений графік включення та виключення вуличного освітлення, який розроблений за створеною ще кілька десятків років тому методикою. 
      За цим графіком, час включення/виключення вуличного освітлення протягом року змінюється кожні п’ять днів. 
Облік електроенергії та розрахунок з підприємством - постачальником за
спожиту електроенергію проводиться за показниками лічильників обліку   активної енергії. 
Постачання мереж вуличного освітлення та світлофорних об’єктів  електричною активною та реактивною енергією здійснюється на підставі договору про закупівлю, в якому обумовлюються всі умови і порядок оплати споживаної електричної енергії. 
продовження додатка

    Затверджений графік відображено у таблиці, наведеній нижче.
Г Р А Ф І К

включення / виключення зовнішнього освітлення
	МІСЯЦЬ
	П’ЯТИДЕНКИ
	Тривалість

роботи зовнішнього освітлення, год.

	
	1-5
	6-10
	11-15
	16-20
	21-25
	26-30
	

	
	викл.
	вкл.
	викл.
	вкл.
	викл.
	вкл.
	викл.
	вкл.
	викл.
	вкл.
	викл.
	вкл.
	

	
	г. хв.
	г. хв.
	г. хв.
	г. хв.
	г. хв.
	г. хв.
	г. хв.
	г. хв.
	г. хв.
	г. хв.
	г. хв.
	г. хв.
	

	СІЧЕНЬ
	7-08
	16-19
	7-07
	16-26
	7-06
	16-31
	7-03
	16-37
	6-59
	16-45
	6-55
	16-53
	448.0

	ЛЮТИЙ
	6-48
	17-02
	6-41
	17-09
	6-33
	17-16
	6-25
	17-25
	6-17
	17-32
	6-07
	17-40
	369.1

	БЕРЕЗЕНЬ
	6-02
	17-44
	5-50
	17-53
	5-42
	17-59
	5-31
	18-09
	5-20
	18-16
	5-10
	18-24
	356.5

	КВІТЕНЬ
	5-57
	19-32
	5-46
	19-41
	5-35
	19-48
	5-26
	19-56
	5-15
	20-04
	5-05
	20-13
	289.2

	ТРАВЕНЬ
	4-56
	20-21
	4-46
	20-29
	4-37
	20-36
	4-26
	20-45
	4-22
	20-53
	4-16
	21-00
	243.9

	ЧЕРВЕНЬ
	4-11
	21-07
	4-06
	21-12
	4-04
	21-17
	4-02
	21-20
	4-03
	21-22
	4-05
	21-23
	204.2

	ЛИПЕНЬ
	4-08
	21-22
	4-12
	21-19
	4-17
	21-15
	4-23
	21-11
	4-29
	21-05
	4-36
	20-57
	222.4

	СЕРПЕНЬ
	4-46
	20-48
	4-54
	20-39
	5-01
	20-31
	5-09
	20-20
	5-17
	20-12
	5-25
	20-01
	269.6

	ВЕРЕСЕНЬ
	5-33
	19-48
	5-41
	19-37
	5-50
	19-26
	5-58
	19-15
	6-04
	19-05
	6-10
	18-53
	316.0

	ЖОВТЕНЬ
	6-18
	18-43
	6-24
	18-35
	6-33
	18-22
	6-40
	18-12
	6-48
	18-03
	6-55
	17-55
	388.4

	ЛИСТОПАД
	6-04
	16-45
	6-12
	16-38
	6-19
	16-31
	6-26
	16-26
	6-33
	16-20
	6-41
	16-16
	416.6

	ГРУДЕНЬ
	6-47
	16-13
	6-53
	16-11
	6-58
	16-11
	7-02
	16-12
	7-04
	16-13
	7-06
	16-16
	457.7


Примітка: викл. - ранкове відключення, вкл. - вечірнє включення.
Зазвичай у центральній частині міста увімкнення мереж зовнішнього освітлення відбувається раніше, ніж в інших районах міста. Різниця в часі, коли центральні вулиці вже освітлені, а  решта частини міста – ні, становить до 15 хвилин.

Така різниця в часі відбувається у зв'язку з тим, що Система управління зовнішнім освітленням на даний час є технічно застарілою і потребує переоснащення, завдяки чому різниця в часі освітлення районів міста скоротиться до 5 хвилин.

Освітлення на вулицях міста може вмикатися раніше встановленого часу залежно від погодних умов. Тоді увімкнення відбувається у межах до 15 хвилин.
Планові витрати на оплату електроенергії для потреб вуличного освітлення, світлофорних об’єктів та комунальних послуг розраховані з урахуванням фактичної потужності цих об’єктів та прогнозною ціною за кВт/год на 2021 рік.

продовження додатка
Розрахунок планових витрат на активну електроенергію для зовнішнього освітлення м. Кременчука на 2021 рік
	№ п/п
	Місяць
	кВт
	Орієнтовна вартість кВт, грн.
	Сума. грн.

	1
	січень
	564547
	3,00
	1 693 642,00

	2
	лютий
	465121
	3,00
	1 395 364,00

	3
	березень
	449243
	3,00
	1 347 730,00

	
	Всього І квартал 
	
	
	4 436 736,00

	4
	квітень
	364435
	3,00
	1 093 306,00

	5
	травень
	307350,
	3,00
	922 052,00

	6
	червень
	257322
	3,00
	771 968,00

	
	Всього ІІ квартал
	
	
	2 787 326,00

	7
	липень
	280257
	3,00
	840 772,00

	8
	серпень
	339736
	3,00
	1 019 210,00

	9
	вересень
	398207
	3,00
	1 194 622,00

	
	Всього ІІІ квартал
	
	
	3 054 604,00

	10
	жовтень
	489442
	3,00
	1 468 327,00

	11
	листопад
	524978
	3,00
	1 574 935,00

	12
	грудень 
	576770
	3,00
	1 730 312,00

	
	Всього ІУ квартал
	
	
	4 773 574,00

	
	Всього на 2021 рік
	
	
	15 052 240,00


Розрахунок планових витрат на активну електроенергію
для світлофорних об’єктів м. Кременчука на 2021 рік
	 
	Місяць
	кВт
	Орієнтовна вартість кВт, грн.
	Сума. грн.

	1
	січень
	13374
	3,00
	40 122,00

	2
	лютий 
	13374
	3,00
	40 122,00

	3
	березень
	13374
	3,00
	40 122,00

	
	Всього І квартал 
	
	
	120 366,00

	4
	квітень
	13374
	3,00
	40 122,00

	5
	травень
	13374
	3,00
	40 122,00

	6
	червень
	13374
	3,00
	40 122,00

	
	Всього ІІ квартал
	
	
	120 366,00

	7
	липень
	13374
	3,00
	40 122,00

	8
	серпень
	13374
	3,00
	40 122,00

	9
	вересень
	13374
	3,00
	40 122,00

	
	Всього ІІІ квартал
	
	
	120 366,00

	10
	жовтень
	13374
	3,00
	40 122,00

	11
	листопад
	13374
	3,00
	40 122,00

	12
	грудень
	13374
	3,00
	40 122,00

	
	Всього ІУ квартал
	
	
	120 366,00

	
	 Всього на 2021 рік
	
	
	481 464,00


Орієнтовна вартість реактивної електроенергії на рік – 307 000,00 грн.
продовження додатка
Розрахунок планових витрат на активну електроенергію 
для зовнішнього освітлення Кременчуцької міської територіальної громади на 2021 рік
	
	Місяць
	кВт
	Орієнтовна вартість кВт, грн.
	Сума. грн

	1
	січень
	10012,80
	2,82724
	28308,59

	2
	лютий 
	8249,39
	2,82724
	23322,99

	3
	березень
	7967,78
	2,82724
	22526,81

	
	Всього І квартал 
	
	 
	74158,39

	4
	квітень
	6463,62
	2,82724
	18274,21

	5
	травень
	5451,17
	2,82724
	15411,75

	6
	червень
	4563,87
	2,82724
	12903,15

	
	Всього ІІ квартал
	
	 
	46589,11

	7
	липень
	4970,64
	2,82724
	14053,19

	8
	серпень
	6025,56
	2,82724
	17035,70

	9
	вересень
	7062,60
	2,82724
	19967,67

	
	Всього ІІІ квартал
	
	 
	51056,56

	10
	жовтень
	8680,74
	2,82724
	24542,54

	11
	листопад
	9311,01
	2,82724
	26324,46

	12
	грудень
	10229,60
	2,82724
	28921,52

	
	Всього ІУ квартал
	 
	 
	79788,52

	
	за 2021р.
	3981,60
	 
	251592,58


Враховуючи специфіку підприємства, кошти міського бюджету є основним джерелом фінансування підприємства, і тому неминуче щорічне зростання видатків на реалізацію Програми.
продовження додатка

Показники, що характеризують виконання Програми

утримання та ремонту мереж зовнішнього освітлення та світлофорних об’єктів м.Кременчука на 2021 рік
	№ з/п
	Найменування показників
	Од. виміру
	Вартість

	1.
	Утримання, технічне обслуговування та ремонт зовнішнього освітлення  вулиць міста та світлофорних об’єктів: ремонти, утримання, технічне обслуговування, ліквідація аварійних ситуацій  та інші непередбачені заходи для забезпечення безперебійної роботи мереж зовнішнього освітлення та світлофорних об’єктів (в т.ч. придбання електро- та інших матеріалів,  пального, запасних частин, утримання основних засобів в належному робочому стані, оплата комунальних послуг, інших послуг (в т.ч. послуг з утримання пультів керування з.о. та світлофорних об’єктів,електролічильників),оплата праці працівникам підприємства, тощо.

	грн.
	26 697 126,00

	2.
	Утримання, технічне обслуговування зовнішнього освітлення  вулиць міста (постачання електричної енергії для освітлення міста у вечірній та нічний час)
	грн.
	15 052 240,00

	3.
	Утримання, технічне обслуговування світлофорних об'єктів (постачання електричної енергії для забезпечення  роботи  світлофорів міста)
	грн.
	481 464,00

	4.
	Реактивна електроенергія
	грн.
	307 000,00

	 
	Всього:
	грн.
	42 537 830,00


продовження додатка

Показники, що характеризують виконання Програми

утримання та ремонту мереж зовнішнього освітлення 
Кременчуцької міської територіальної громади на 2021 рік
	№ з/п
	Найменування показників
	Од. виміру
	Вартість

	1.
	Утримання, технічне обслуговування та ремонт зовнішнього освітлення  вулиць сіл: ремонти, утримання, технічне обслуговування, ліквідація аварійних ситуацій  та інші непередбачені заходи для забезпечення безперебійної роботи мереж зовнішнього освітлення (в т.ч. придбання електро- та інших матеріалів,  пального, утримання основних засобів в належному робочому стані, оплата комунальних послуг, інших послуг.

	грн.
	21 700,00

	2.
	Утримання, технічне обслуговування зовнішнього освітлення  вулиць округа (постачання електричної енергії для освітлення міста у вечірній та нічний час)
	грн.
	251 590,00

	 
	Всього:
	грн.
	273 290,00


Показники, що характеризують виконання Програми

утримання та ремонту мереж зовнішнього освітлення Кременчуцької міської територіальної громади
     Ефективно й економічно управляти складним господарством зовнішнього освітлення вулиць міста та засобів регулювання дорожнім рухом  неможливо без використання сучасних автоматизованих систем.
В 2007 році на центральному диспетчерському пункті була введена в експлуатацію система моніторингу виконавчих пунктів міського освітлення «СПРУТ», завдяки якій підприємство має можливість отримувати інформацію про аварійні ситуації, що виникають на об’єктах, оперативно реагувати, і, за можливості, якнайшвидше усувати пошкодження, цим запобігаючи створенню аварійної ситуації в місті.
Для безперебійного функціонування Системи необхідно провести заміну запасних частин, що на сьогоднішній день зняті з виробництва. Найближчим часом технічне обслуговування та ремонт Системи стане неможливим. 
продовження додатка

Наслідком цього буде втрата контролю за зовнішнім освітленням м.Кременчука.
Аналогічна ситуація склалася і з Системою керування роботою засобів дорожнього руху. Це може призвести до втрати контролю в забезпеченні повного обзору інформації про стан роботи світлофорів і миттєвого реагування у випадку виведення їх із ладу. Наслідком може стати аварійна ситуація, що поставить під загрозу життя жителів міста.
Зважаючи на вищевикладене, КП «Міськсвітло» виступає з ініціативою проведення переоснащення пульту керування вуличним освітленням та придбанням нового пульту керування світлофорними об’єктами. В іншому випадку неминуче виникнення аварійних ситуацій, що поставлять під загрозу роботу мереж зовнішнього освітлення та засобів регулювання дорожнього руху і стануть причиною збільшення випадків дорожньо-транспортного  травматизму у вечірній та нічний час.
Беручи до уваги зношеність автомобільного парку підприємства, виникає необхідність у придбанні  нових телескопічних автопідйомників для забезпечення безперебійної роботи об’єктів благоустрою, що знаходяться на балансі підприємства, та уникненню аварійних ситуацій, що можуть нести загрозу людському життю.
Враховуючи зношеність а/бетонного покриття території КП «Міськсвітло», виникла необхідність у його капітальному ремонті.
Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми
	№
	Найменування заходів
	Сума (грн.)

	1.
	Утримання та ремонт мереж зовнішнього освітлення та засобів регулювання дорожнього руху (світлофорних об’єктів), в т.ч.:
	42 811 120,00

	1.1
	Утримання та ремонт мереж зовнішнього освітлення та засобів регулювання дорожнього руху (світлофорних об’єктів м.Кременчука
	42 537 830,00

	1.2
	Уутримання та ремонт мереж зовнішнього освітлення Потоківського старостинського округу
	273 290,00

	2.
	Придбання нових

телескопічних автопідйомників (2 од.)
	5 260 000,00

	3.
	Переоснащення пульта управління зовнішнім освітленням
	2 000 000,00

	4.
	Придбання пульта управління світлофорними об’єктами 
	1 000 000,00

	5.
	Капітальний ремонт а/б покриття території підприємства
	1 163 448,00

	
	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, в т.ч.:
	52 234 568,00 

	
	кошти місцевого бюджету 
	52 234 568,00


продовження додатка

5. Ресурсне забезпечення Програми та порядок використання коштів.
     Фінансування Програми здійснюється за рахунок та у межах коштів, передбачених у місцевому бюджеті на 2021 рік, а також з інших джерел, не заборонених законодавством. 
В ході реалізації заходів Програми можливі корегування, пов’язані з фактичним надходженням коштів на реалізацію розділів Програми, уточненням обсягів робіт  і виходячи з реальних можливостей бюджету.
6. Очікувані кінцеві результати виконання Програми.
      Програма передбачає утримання (технічне обслуговування) і ремонт існуючих мереж вуличного освітлення та світлофорних об'єктів, її реалізація забезпечує:

- збереження існуючої мережі зовнішнього освітлення та світлофорних об’єктів  комунальної власності від руйнування;

- безперебійну та якісну роботу мереж зовнішнього освітлення;
- безперебійну та якісну роботу засобів регулювання дорожнім рухом;
      - створення умови для безпечного руху транспорту і пішоходів, підвищення безпеки роботи експлуатаційного персоналу та життєдіяльності населення;
  - зниження кількості аварійних ситуацій на об’єктах зовнішнього освітлення та світлофорних об’єктах;

- створення ефективної системи обліку та регулювання споживання електричної енергії, раціональне її використання для освітлення міста та районного округу в вечірній та нічний час;

- підвищення безпеки руху автотранспорту та пішоходів на дорогах і вулицях в темний час доби;
- створення передумов для попередження правопорушень, скоєних в темний час доби;
- ефективне використання наявних коштів та підвищення якості робіт та послуг, що виконуються; 
- поліпшення якості житлово – комунального обслуговування населення;
- покращення естетичного вигляду міста та збільшення його привабливості.
7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.
Директор  КП «Міськсвітло»                                                                  О.В.Антіпов
Виконавець : Осташевський С.В. тел. 700 971
